# SHARP®

## ЦВЕТНОЙ  ТЕЛЕВИЗОР

| 14A2-S | 14AG2-S |
| --- | --- |
| 20A2-S | 20AG2-S |
| 21A2-S | 21AG2-S |

### РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стр. 1

### Содержание

| Предосторожности по безопасности |  |
| --- | --- |
| Комплектующие |  |
| Антенные соединения |  |
| Расположение средств управления |  |
| Основные операции OSD (дисплея на экране) |  |
| Выбор языка |  |
| Сохранение каналов в памяти - Полное автоматическое сохранение - Сохранение вручную |  |
| Точная настройка |  |
| Обратное переключение |  |
| Пропуск каналов |  |
| Настройка изображения |  |
| Таймеры - Напоминание - Таймер выключения - Таймер включения |  |
| Цветовая и звуковая система |  |
| Функциональная настройка - Синий фон - Эталон белого |  |
| Приглушение звучания |  |
| Вызов |  |
| TV/VIDEO |  |
| Подсоединение видео оборудования |  |
| Неисправности |  |
| Технические характеристики |  |

### Дорогой  покупатель  продукции  Sharp

Благодарим  Вас  за  приобретение  цветного  телевизора  SHARP.  Чтобы  Ваш  телевизор  качественно  работал,  внимательно  прочтите  настоящее  руководство  по  эксплуатации.  После  прочтения  сохраните  данное  руководство  в  надежном  месте  для  справок  в  будущем.

### Предосторожности  по  безопасности

Во  избежание  поражения  электрическим  током  не  используйте  данный  телевизор  в  чрезмерно  влажном  месте.

Не  закрывайте  вентиляционные  отверстия  с  тыльной  стороны  телевизора,  поскольку  это  может  привести  к  возгоранию  или  другим  серьезным  проблемам.  Оставьте  достаточно  открытого  места  позади  телевизора  для  хорошей  вентиляции.

Не  ставьте  телевизор  в  закрытом  месте,  таком  как  книжный  шкаф  или  встроенная  мебель.

Никогда  не  снимайте  тыльную  сторону  корпуса,  поскольку  внутри  телевизора  может  быть  высокое  напряжение.

Не  ставьте  телевизор  под  воздействием  прямых  солнечных  лучей  и  вблизи  источников  тепла,  поскольку  высокая  температура  может  повредить  корпус,  электронно-лучевую  трубку (ЭЛТ)  или  другие  электронные  части.

Никогда  не  вставляйте  и  не  бросайте  никакие  металлические  или  горючие  предметы  в  вентиляционные  отверстия  телевизора,  поскольку  это  может  привести  к  возгоранию,  поражению  электрическим  током  или  неисправной  работе  электрических  частей.  Не  ставьте  на  телевизор  вазы  с  цветами  или  что-либо,  содержащее  жидкость,  поскольку  жидкость,  пролитая  на  телевизор,  может  привести  к  серьезным  проблемам.

Отсоедините  сетевой  шнур  от  настенной  розетки  сразу  же  после  того,  как  телевизор  начнет  издавать  необычный  шум  или  дым,  или  в  случае  появления  необычного  запаха.  После  этого  обратитесь  в  сервисный  центр  по  вопросу  обслуживания.

Не  ставьте  данный  телевизор  не  неустойчивую  поверхность,  подставку  или  стол.  Телевизор  может  упасть,  приводя  к  серьезным  ранениям ребенка  или  взрослого  и  серьезным  нарушениям  оборудования.

Используйте  только  подставку,  рекомендуемую  производителем,  или  прилагаемую  к  телевизионному  оборудованию.

Стр. 2

Телевизор  и  подставку  следует  перемещать  осторожно.  Быстрые  остановки,  чрезмерные  усилия  и  неровные  поверхности  могут  привести  к  тому,  что  телевизор  и  подставка  перевернутся.

При  установке  на  стену  или  на  полку  следуйте  инструкциям  производителя  и  используйте  приспособления  для  установки,  одобренные  производителем.

### Комплектующие

После  распаковки  убедитесь,  что  следующие  комплектующие  входят  в  комплект:

| Рисунок, с. 2 Пульт д/у | Рисунок, с. 2 Батарейки сухого типа размера АА | Стержневая антенна (двухполярная) с резиновым фидером Рисунок, с. 2 Преобразователь сопротивления 300-75 (только для 14A2-S и 14AG2-S) |
| --- | --- | --- |

### Антенное  соединение

- Чтобы  получить  более  четкое  изображение,  рекомендуем  Вам  использовать  наружную  антенну.  Ниже  приводим  краткое  описание  типов  соединения,  которые  используются  для  коаксиальных  кабелей:

Рисунки, с. 2

| 75-ohm coaxial cable (round cable) | Коаксиальный кабель 75 Ом (круглый кабель) |
| --- | --- |
| 300-ohm twin-lead feeder | Фидер с двойным проводом 300 Ом |

- Если  в  наружной  антенне  используется  коаксиальный  кабель  75 Ом,  произведите  подсоединение  к  телевизору  через  разъем  DIN45325 (показан  справа).  Подсоедините  его  к  антенному  гнезду  на  тыльной  стороне  телевизора.

- Если  в  Вашей  наружной  антенне  используется  фидер  300 Ом  с  двойным  плоским  проводом,  замените  его  преобразователем  сопротивления  300 Ом – 75 Ом  и  подсоедините  к  антенному  гнезду  на  тыльной  стороне  телевизора.

- Подсоединение  стержневой  антенны

Рисунок, с. 2

| Antenna mounting socket | Гнездо установки антенны |
| --- | --- |
| Rod Antenna | Стержневая антенна |
| Feeder | Фидер |
| Impedance Converter | Преобразователь сопротивления |
| Antenna jack | Антенное гнездо |

- Вставьте  основание  стержневой  антенны  в  гнездо  установки  антенны,  пока  антенна  не  установится  в  требуемом  положении.  При  этом  Вы  услышите  щелчок.

- Подсоедините  фидер  к  преобразователю  сопротивления.

- Подсоедините  преобразователь  сопротивления  к  антенному  гнезду  на  тыльной  стороне  телевизора.

- Стержневая  антенна  и  преобразователь  сопротивления  прилагаются  только  к  модели  14A2-S  и  14AG2-S.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Выньте  сетевой  шнур  из  электрической  сети  перед  подсоединением  антенны  к  тыльной  стороне  телевизора.

Стр. 3

## Расположение  средств  управления

#### Пульт  дистанционного  управления

Рисунок, с. 3

| Infrared Transmitter Window - Aim this window at the infrared sensor window on your TV set. | Окошко передачи инфракрасных сигналов. - Направьте пульт д/у на это окошко с сенсором инфракрасных сигналов на телевизоре. |
| --- | --- |

  - Кнопка  STANDBY/ON

  - Кнопки  CHANNEL SELECT (1 – 9, 0  и  /)

  - Кнопка  FLASHBACK

    - Возврат  на  канал,  который  Вы  просматривали  перед  этим.

  - Кнопки  VOLUME UP/DOWN

    - Используется  для  настройки  уровня  громкости.

    - Также  необходимы  для  контроля  FUNCTION (функции), TIMER (таймер), PICTURE (изображение), COLOUR (цвет)  и  SOUND SYSTEM (звуковая  система).

  - Кнопка  FUNCTION

    - Для  FINE TUNING (точная  настройка), CHANNEL SKIP (пропуск  канала), BLUE BACK (синий  фон), OSD LANGUAGE (язык  дисплея  на  экране)  и  WHITE TEMP (белый).

  - Кнопка  SYSTEM

    - Для  COLOUR SYSTEM (цветовая  система)  и  SOUND SYSTEM (звуковая  система).

  - Кнопка  выбора  TV/VIDEO

  - Кнопки  CHANNEL UP/DOWN

    - Используется  для  выбора  CHANNEL (канал).

    - Эти  кнопки  также  используются  для  контроля  над  OSD LANGUAGE (язык  дисплея  на  экране).

  - Кнопка  MUTE

    - Нажмите → приглушает  сигнал.

    - Нажмите  снова → восстанавливает  звучание  на  предыдущий  уровень.

  - Кнопка  PICTURE

    - Для  настройки  PICTURE (изображение).

  - Кнопка  TIMER

    - Для  напоминания,  таймера  выключения  и  включения.

  - Кнопка  CALL

    - Используется  для  вывода  на  дисплей  различных  текущих  установок  на  экране.

  - Кнопка  NORMAL

### Установка  батареек  сухого  типа  в  пульт  дистанционного  управления

Перед  началом  эксплуатации  телевизора  вставьте  прилагаемые  батарейки  сухого  типа  в  пульт  дистанционного  управления.

#### Вставка  батареек

Рисунок, с. 3

| Pull up | Выдвиньте |
| --- | --- |

  - Подденьте  щель  сбоку  тыльной  крышки  ногтем  большого  пальца  руки  и  снимите  тыльную  крышку.

  - Вставьте две  батарейки  (размер  «АА»).  При  этом  соблюдайте  полярность (терминалы  +/–  на  батарейках  должны  соответствовать  отметкам  +/–  внутри  отдела).

  - Вставьте  тыльную  крышку  на  место.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

    - Вынимайте  батарейки,  если  в  них  слабый  заряд,  или  если  аппарат  не  используется  в  течение  продолжительного  времени.

    - Не  используйте  одновременно  старые  и  новые  батарейки.

    - В  случае  неправильной  установки  батареек  пульт  д/у  может  повредиться.

Стр. 4

#### Фронтальная  часть  телевизора

Рисунок, с. 4

| POWER (¦) button | Кнопка POWER |
| --- | --- |
| POWER indicator | Индикатор POWER |
| Infrared sensor window | Окошко с сенсором инфракрасных сигналов |
| AUDIO INPUT terminal (AV-2) | Терминал AUDIO INPUT (AV-2) |
| VIDEO INPUT terminal (AV-2) | Терминал VIDEO INPUT (AV-2) |
| CHANNEL UP (CH^)/DOWN (CHv) buttons | Кнопки CHANNEL UP (CH^)/DOWN (CHv) |
| VOLUME UP (^)/DOWN (v) buttons (This is also used for adjustment in PRESET.) | Кнопки VOLUME UP (^)/DOWN (v) (Также используются для настройки в PRESET.) |
| PICTURE/PRESET button | Кнопка PICTURE PRESET |

Данное  руководство  по  эксплуатации  рассчитано  на  модели  14A2-S, 20A2-S, 21A2-S, 14AG2-S, 20AG2-S  и  21AG2-S.  В  данном  руководстве  по  эксплуатации  на  иллюстрациях  изображена  модель  21A2-S.

Стр. 5

## Основные  операции

Рисунок, с. 5

| STANDBY/ON button | Кнопка STANDBY/ON |
| --- | --- |
| POWER button | Кнопка POWER |
| POWER indicator | Индикатор POWER |
| CHANNEL UP (CH^)/DOWN (CHv) buttons | Кнопки CHANNEL UP (CH^)DOWN (CHv) |
| VOLUME UP (^)/DOWN (v) buttons | Кнопки VOLUME UP (^)/DOWN (v) |

- Включение  питания

Рисунки, с. 5

| (TV set) | (Телевизор) |
| --- | --- |
| POWER indicator | Индикатор POWER |
| (On-screen display) | (Дисплей на экране) |

| Зеленый | : Появляется изображение |
| --- | --- |
| Красный | : Режим ожидания |

- Нажмите  кнопку  POWER (|)  на  телевизоре,  чтобы  его  включить (положение  ON).

Загорится  индикатор  питания  красным  цветом.

- Нажмите  кнопку  STANDBY/ON (|)  на  пульте  д/у  или  какую-либо  из  кнопок  CHANNEL UP/DOWN (CH^/CHv)  на  телевизоре.  Индикатор  питания  изменит  свой  цвет  с  красного  на  зеленый,  и  на  экране  появится  изображение.

##### ПРИМЕЧАНИЕ

  - Кнопка  STANDBY/ON (|)  на  пульте  д/у  дает  Вам  возможность  переключаться  между  режимом  включения  ON  и  режимом  ожидания,  когда  питание  включено (положение  ON).

  - Благодаря  фабричной  установке  питание  включается  одновременно  при  первом  включении  телевизора,  когда  Вы  нажимаете  кнопку  POWER (|).

  - Если  Вы  уезжаете  в  поездку  или  Вас  не  будет  дома  в  течение  длительного  времени,  отсоедините  сетевой  шнур  от  сети  в  качестве  меры  безопасности.

Стр. 6

- Изменение  каналов

Изменение  каналов  с  помощью  кнопок  CHANNEL SELECT  на  пульте  д/у

  - Для  того,  чтобы  разобраться  с  все  возрастающим  количеством  каналов,  которые  имеются  в  Вашем  распоряжении,  в  данном  телевизоре  Вы  можете  выбрать  до  99  каналов.  Вы  можете  использовать  однозначный  и  двухзначный  способ  выбора.  Для  выбора  каналов  выполните  процедуру,  показанную  ниже.

| Рисунок, с. 6 | Для выбора канала, номер которого состоит из одной цифры (напр. канал 5): - Нажмите кнопку 5. - Если высветится «5», и изображение не изменится, нажмите кнопку /, чтобы переключиться на режим однозначного выбора, и нажмите кнопку 5 снова. | Рисунок, с. 6 |
| --- | --- | --- |
| Рисунок, с. 6 | Для выбора канала, номер которого состоит из двух цифр (напр. канал 15): - Нажмите кнопку /, чтобы установить режим двухзначного выбора. - Нажмите кнопку 1. - Нажмите кнопку 5. #### ПРИМЕЧАНИЕ - Завершите эту процедуру в течение 6 секунд, в противном случае выбор не будет произведен. | Рисунок, с. 6 |

Изменение  каналов  с  помощью  кнопок  CHANNEL UP (CH^)/DOWN(CHv)  на  пульте  д/у

Нажмите  кнопку  CHANNEL UP (CH^),  и  каналы  начнут  изменяться  в  порядке,  указанном  ниже:

1 → 2 → 3 → ... → 98 → 99 → 0 → 1 → 2 → 3 → ...

Нажмите  кнопку  CHANNEL DOWN (CHv),  и  каналы  начнут  изменяться  в  порядке,  указанном  ниже:

3 → 2 → 1 → 0 → 99 → 98 → ... → 3 → 2 → 1 → ...

- Настройка  уровня  громкости

Нажмите  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v)  для  настройки  уровня  громкости.

Обозначение  «»  на  дисплее  перемещается  горизонтально  с  уровнем  громкости.

Информация  на  дисплее  исчезает  примерно  через  3  секунды  после  завершения  настройки.

Рисунки, с. 6

Стр. 7

Выбор  языка  дисплея  на  экране  OSD

Переключение  почти  всей  информации  для  установки  различных  функций,  показанных  как  язык  дисплея  на  экране

Рисунки, с. 7

    - Нажмите  FUNCTION  5  раз.

    - Нажмите  CHANNEL UP (CH ^)  или  DOWN (CH v),  чтобы  переместить  пометку    на  экране,  выбрав  “ENGLISH”, “CHINESE”, “FRENCH”, “MALAY”  или  “ARABIC”.

    - Нажмите  FUNCTION  снова.

Дисплей  на  экране  исчезнет.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

  - Если  Вы  не  будете  нажимать  ни  одну  кнопку  в  течение  примерно  6  секунд,  установка  режима  будет  автоматически  закончена,  и  телевизор  возвратится  в  обычный  режим.

## Сохранение  каналов  в  памяти

Полное  автоматическое  сохранение  каналов  в  памяти (AUTO)

Автоматическая  настройка  и  сохранение  телевизионных  станций,  которые  принимаются.

Рисунки, с. 7

| SOUND SYSTEM | ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА |
| --- | --- |

- Удерживайте  PICTURE (PRESET – [1])  на  телевизоре  в  течение  более  2  секунд,  чтобы  включить  режим  полного  автоматического  сохранения  каналов  в  памяти.

- Нажмите  VOLUME DOWN (v)  на  телевизоре.  Все  телестанции  в  Вашем  районе,  которые  принимает  телевизор,  будут  автоматически  сохранены  под  номерами  каналов  от  1  до  99.

- По  окончании  полного  автоматического  сохранения  каналов  в  памяти  на  экране  высветится  программа,  сохраненная  под  номером  канала  1.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

  - Каналы,  которые  не  используются,  будут  автоматически  пропускаться.

Стр. 8

Сохранение  каналов  в  памяти  вручную (MANUAL)

Установка  канала  на  желаемую  телестанцию

Рисунки, с. 8

| (TV set) | (Телевизор) |
| --- | --- |
| SOUND SYSTEM | ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА |
| Channel position number | Номер положения канала |

- Удерживайте  PICTURE (PRESET – [1])  на  телевизоре  в  течение  более  2  секунд.  На  экране  появится  автоматический  режим.

- Нажмите  PICTURE (PRESET – [1])  снова,  чтобы  вывести  на  дисплей  ручной  режим  (MANUAL).

- Нажмите  CHANNEL UP (CH ^)/DOWN (CH v)  или  CHANNEL SELECT,  чтобы  выбрать  положение  канала,  которое  необходимо  установить.  (На  рисунке  показано,  что  установлено  положение  канала  5.)

- Нажмите  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v)  на  телевизоре,  чтобы  найти  канал,  за  которым  Вы  хотите  сохранить  положение.  Начнется  поиск,  и,  когда  во  время  поиска  будет  принят  телевизионный  сигнал,  поиск  прекратится.

  - Это  действие  Вы  можете  совершить,  только  нажав  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v)  на  телевизоре.

- Повторите  шаги  3  и  4  выше,  чтобы  установить  положение  канала  для  других  вещательных,  кабельных  программ.

- По  окончании  вышеуказанной  операции  снова  нажмите  PICTURE (PRESET – [1])  на  телевизоре.  Телевизор  возвратится  в  обычный  режим,  и  в  верхнем  правом  углу  высветится  последний (по  времени  сохранения)  номер  канала,  под  которым  была  сохранена  программа.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

  - Если  существуют  помехи,  или  отсутствует  звучание,  SOUND SYSTEM  может  быть  сохранено  неправильно.  В  этом  случае  сбросьте  SOUND SYSTEM  с  помощью  кнопки  SYSTEM  на  пульте  д/у.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

  - Если  Вы  используете  сохранение  каналов  в  памяти  вручную  в  районе,  где  прием  слабый,  или  в  плохих  условиях  приема,  возможно,  Вы  не  найдете  требуемое  вещание  и  вместо  этого  перейдете  на  другую  вещательную  программу.  В  этом  случае,  когда  на  экране  появится  изображение,  нажмите  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v),  чтобы  остановить  поиск  вручную,  затем  сначала  настройте  оптимальное  изображение  с  помощью  FINE TUNING (см. с. 9).

Стр. 9

## Точная  настройка

Эта  функция  дает  Вам  возможность  легко  осуществить  точную  настройку  телевизора,  чтобы  улучшить  качество  приема  и  изображения.

Рисунки, с. 9

- Нажмите  FUNCTION  один  раз.

- Нажмите  VOLUME UP (^).  Будет  настроен  сигнал  частоты  приема  по  восходящей.

Нажмите  VOLUME DOWN (v).  Будет  настроен  сигнал  частоты  приема  по  нисходящей.

  - Используйте  комбинацию  вышеуказанных  операций,  чтобы  настроить оптимальное  изображение.

- Нажмите  FUNCTION  5  раз.  Исчезнет  дисплей  на  экране.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

  - При  использовании  FINE TUNING  номер  канала  изменяется  с  зеленого  на  желтый.

  - Для  возврата  на  оригинальную  установку  частоты  выполните  процедуру  сохранения  каналов  в  памяти  вручную.  (Более детальная  информация  содержится  на  с. 8  в  разделе  о  сохранении  каналов  в  память  вручную.)

  - Если  Вы  не  будете  нажимать  ни  одну  кнопку  в  течение  примерно  6  секунд,  установка  режима  автоматически  закончится,  и  телевизор  возвратится  в  обычный  режим.

## Обратное  переключение

Обратное  переключение:  переключение  на  канал,  который  Вы  смотрели  непосредственно  перед  текущим  каналом

Рисунки, с. 9

- Нажмите  FLASHBACK ().  На  экране  отобразится  канал,  который  вы  просматривали  до  этого.

Пример:

Если  после  переключения  с  канала  5  на  канал  7  Вы  нажмете  кнопку  FLASHBACK (),  канал  изменится  на  канал  5.  нажмите  кнопку  FLASHBACK ()  снова,  чтобы  возвратиться  к  каналу  7.

Стр. 10

## Пропуск  каналов

Эта  функция  позволяет  Вам  пропускать  свободные  каналы  или  каналы,  которые  Вы  никогда  не  смотрите,  когда  Вы  выбираете  каналы  с  помощью  кнопок  CHANNEL UP/DOWN

Рисунки, с. 10

| (TV set) | (Телевизор) |
| --- | --- |

### Установка  пропуска

- Выберите  канал,  который  Вы  будете  пропускать,  с  помощью  кнопки  CHANNEL UP (CH ^)  или  DOWN (CH v)  на  пульте  д/у  или  телевизоре.

- Нажмите  FUNCTION  2  раза.

- Нажмите  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v).

Будет  установлен  режим  пропуска  SKIP,  и  слева  от  номера  канала  высветится  пометка  «».

- Нажмите  FUNCTION  4  раза.  Исчезнет  дисплей  на  экране.

Пример:

При  нажатии  кнопки  CHANNEL UP/DOWN (CH ^/CH v)  происходит  пропуск  канала  25,  как  показано  ниже.

Канал  по  возрастанию:  ... → 23 → 24 → 26 → ...

Канал  по  убыванию:  ... → 27 → 26 → 24 → ...

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если  канал,  установленный  с  помощью  SKIP,  выбирается  с  помощью  кнопок  CHANNEL  SELECT  на  пульте  д/у,  на  дисплее  слева  от  номера  канала  высвечивается  пометка  «».

- Если  Вы  не  нажимали  ни  одну  кнопку  в  течение  6  секунд,  установка  режима  автоматически  закончится,  и  телевизор  возвратится  в  обычный  режим.

Рисунки, с. 10

### Отмена  пропуска

- Выберите  канал,  который  будет  пропускаться,  с  помощью  кнопок  CHANNEL SELECT.

- Нажмите  FUNCTION  2  раза.

- Нажмите  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v).

Пометка  «»  слева  от  номера  канала  исчезнет,  и  режим  SKIP  будет  отменен.

- Нажмите  FUNCTION  4  раза.  Исчезнет  дисплей  на  экране.

Стр. 11

## Настройка  изображения

### Настройка  изображения

Рисунки, с. 11

| (TV set) | (Телевизор) |
| --- | --- |
| (Example) | (Пример) |
| Press the NORMAL button | Нажмите кнопку NORMAL |

- Нажмите  PICTURE,  чтобы  войти  в  режим  настройки  изображения.

- Каждый  раз  при  нажатии  PICTURE  режим  изменяется  в  порядке,  показанном  на рисунке.

- Настройте  с  помощью  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v).

TINT  выводится  на  дисплей  только  для  NTSC  и  не  выводится  на  дисплей  для  PAL  или  SECAM.

- При  нажатии  NORMAL,  когда  на  экране  высвечивается  выбранная  установка  изображения  PICTURE,  происходит  сброс  только  выбранного  режима  на  экране  в  стандартное  (изначальное)  положение.

- При  нажатии  NORMAL  в  режиме  NORMAL  все  установки  изображения  PICTURE  сбрасываются  в  стандартное (изначальное)  положение.

Меню  на  экране  PICTURE

В  таблице  ниже  перечисляются  настройки,  указанные  в  меню  PICTURE,  и  также  то,  как  они  изменяются  при  нажатии  VOLUME UP/DOWN (^v).

| Выбранная функция | Нажмите кнопку (v) | Нажмите кнопку (^) |
| --- | --- | --- |
| CONTRAST | Снижение контраста | Усиление контраста |
| COLOUR | Снижение интенсивности цвета | Усиление интенсивности цвета |
| BRIGHTNESS | Снижение яркости | Усиление яркости |
| *TINT | Усиление фиолетового оттенка | Усиление зеленого оттенка |
| SHARPNESS | Снижение четкости | Усиление четкости |

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы  можете  выбрать  и  настроить  оттенок  TINT  только  при  приеме  вещания  NTSC.

- Если  Вы  не  будете  нажимать  ни  одну  кнопку  в  течение  6  секунд,  установка  режима  будет  автоматически  завершена,  и  телевизор  возвратится  в  обычный  режим.

Стр. 12

## Таймер

Напоминание:

Эта  функция  дает  Вам  возможность  узнать,  что  прошло  заданное  время,  выводя  на  телеэкран  обозначение  песочных  часов.  Функция  полезна  для  приготовления  по  таймеру  во  время  просмотра  телевизора.

Рисунки, с. 12

| (Example) | (Пример) |
| --- | --- |
| Flashing | Мигает |
| Turns red for 1 minute. | Становится красным на 1 минуту |

### Установка  напоминания

- Нажмите  кнопку  TIMER,  и  на  экране  появится  изображение  песочных  часов.

- Установите  время  с  помощью  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v).  (Максимальная  продолжительность  времени,  которую  можно  установить,  составляет  12  часов  50  минут.)  В  этом  состоянии  таймер  начинает  обратный  отсчет.

- Когда  Вы  окончите  установку  времени,  нажмите  TIMER  3  раза.  Исчезнет  дисплей  на  экране.

### Действие  напоминания

За  5  минут  до  окончания  установленного  времени  на  телеэкране  в  течение  10  секунд  будет  высвечиваться  оставшееся  время.

По  истечении  установленной  продолжительности  времени (в  примере  выше  2  часа  30  минут)  символ  песочных  часов  станет  красным.

Функция  напоминания  также  работает,  когда  телевизор  находится  в  режиме  ожидания.  Питание  автоматически  включается  за  5  минут  до  окончания  установленного  времени.  По  завершении  вышеуказанных  действий  телевизор  автоматически  возвращается  в  режим  ожидания.

(Если  Вы  нажмете  какую-либо  кнопку  до  того,  как  телевизор  перейдет  в  режим  ожидания,  телевизор  останется  включенным  и  не  возвратится  в  режим  ожидания.)

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для  отмены  напоминания  нажмите  NORMAL  в  режиме  напоминания.

- Минутная  установка  таймера  исчисляется  в  10-минутных  единицах.

- Напоминание  отменяется,  если  кнопка  POWER (O|)  на  телевизоре  выключена,  или  если  питание  отключено  каким-либо  другим  способом.

- Если  Вы  не  будете  нажимать  ни  одну  кнопку  в  течение  6  секунд,  установка  режима  будет  автоматически  закончена,  и  телевизор  возвратится  в  обычный  режим.

Стр. 13

Таймер  выключения  OFF:

Автоматически  переключает  в  режим  ожидания  по  истечении  установленного  времени

Рисунки, с. 13

| Flashing for 5 seconds | Мигает в течение 5 секунд |
| --- | --- |
| (The power turns off) | (Питание выключается) |

### Установка  таймера  выключения

- Нажмите  TIMER  дважды,  и  на  дисплее  высветится  OFF .

- Установите  время  с  помощью  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v).  (Максимальное  время,  которое  можно  установить,  составляет  12  часов  и  50  минут.)  в  этом  состоянии  таймер  начинает  обратный  отсчет.

- По  окончании  установки  времени  нажмите  TIMER  дважды.  Исчезнет  дисплей  на  экране.

### Действие  таймера  выключения

За  5  минут  до  активации  таймера  выключения  на  телеэкране  в  течение  3  секунд  высвечивается  оставшееся  время.  После  этого  оставшееся  время  высвечивается  каждую  оставшуюся  минуту.

Оставшееся  время  на  дисплее  высвечивается  в  течение  последних  пяти  секунд  перед  активацией  таймера  выключения.

По  истечении  установленного  времени (в  вышеприведенном  примере  2  часа  30  минут)  телевизор  входит  в  режим  ожидания.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для  отмены  таймера  выключения  нажмите  NORMAL  в  режиме  таймера  выключения.

- Минутная  установка  таймера  исчисляется  в  10-минутных  единицах.

- Таймер  выключения  отменяется,  если  кнопка  STANDBY/ON (O|)  на  пульте  д/у  или  кнопка  POWER (O|)  на  телевизоре  выключена,  или  если  питание  отключено  каким-либо  другим  способом.

- Если  Вы  не  будете  нажимать  ни  одну  кнопку  в  течение  6  секунд,  установка  режима  будет  автоматически  закончена,  и  телевизор  возвратится  в  обычный  режим.

Стр. 14

Таймер  включения  ON:

Автоматически  включает  питание  по  истечении  установленного  времени

Рисунки, с. 14

| (TV set) | (Телевизор) |
| --- | --- |
| POWER Indicator (Light up orange) | Индикатор POWER (светится оранжевым) |

### Установка  таймера  включения

- Нажмите  TIMER  3  раза,  и  на  дисплее  высветится  ON .

- Нажмите  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v),  чтобы  установить  время.

- По  окончании  установки  времени  нажмите  TIMER.  Исчезнет  дисплей  на  экране.

- Нажмите  STANDBY/ON (O|),  чтобы  перевести  телевизор  в  режим  ожидания.  (Индикатор  POWER  загорается  оранжевым  цветом.)

По  истечении  установленного  времени (в  вышеуказанном  примере  9  часов  20  минут)  питание  включается,  и  на  экране  появляется  изображение.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для  отмены  таймера  включения  нажмите  NORMAL  в  режиме  таймера  включения.

- Минутная  установка  таймера  исчисляется  в  10-минутных  единицах.

- Всегда  выключайте  питание  с  помощью  STANDBY/ON (O|)  на  пульте  д/у.  Установка  таймера  включения  отменяется,  если  таймер  выключается  с  помощью  кнопки  POWER (O|)  на  телевизоре.

- Таймер  выключения  автоматически  устанавливается  на  выключение  телевизора  через  2  часа  после  запуска  таймера  включения.  Для  отмены  таймера  выключения  нажмите  NORMAL  в  режиме  таймера  выключения.

- Изображение,  которое  появляется  на  экране,  включенное  с  помощью  таймера  включения  ON,  устанавливается  на  такой  же  канал  и  уровень  громкости,  как  и  до  режима  ожидания.

- Если  Вы  не  будете  нажимать  ни  одну  кнопку  в  течение  6  секунд,  установка  режима  будет  автоматически  закончена,  и  телевизор  возвратится  в  обычный  режим.

Стр. 15

## Цветовая  и  звуковая  система

Переключение  систем:

Установите  систему  на  AUTO  для  обычного  телевизионного  приема.  Режим  AUTO  автоматически  определяет  систему  принимаемого  сигнала  и  изменяет  систему  приема  телевизора.  Если  изображение  и  звук  нестабильные,  переключение  на  другую  систему  может  улучшить  качество  изображения  или  звука.

Рисунки, с. 15

- Нажмите  SYSTEM  один  раз.

- Нажмите  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v).

Режим  цветовой  системы  COLOUR SYSTEM  изменяется,  как  показано,  каждый  раз  при  нажатии  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v).

- Нажмите  SYSTEM  два  раза.  Исчезнет  дисплей  на  экране.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

  - При  выборе  положения  канала  AV1  или  AV2  нажатием TV/VIDEO  режим  COLOUR SYSTEM  изменяется  в  следующем  порядке:

| AUTO | PAL |  | SECAM |
| --- | --- | --- | --- |
| N358 |  | N443 |  |

- Нажмите  SYSTEM  два  раза.

- Нажмите  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v).

Режим  звуковой  системы  SOUND SYSTEM  изменяется,  как  показано  справа,  при  каждом  нажатии  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v).

- Нажмите  SYSTEM  снова.  Исчезнет  дисплей  на  экране.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

  - Системное  указание  во  время  приема

<Если  установлен  режим  AUTO>

Цветовая  система  определяется  и  выбирается  автоматически.  Появляется  выбранная  система.

<Если  установлен  определенный  системный  режим>

Обозначение  указывает  на  то,  что  цветовая  система  устанавливается  вручную.

Появляется  звуковая  система,  установленная  вручную.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если  Вы  не  будете  нажимать  ни  одну  кнопку  в  течение  6  секунд,  установка  режима  будет  автоматически  закончена,  и  телевизор  возвратится  в  обычный  режим.

Стр. 16

## Функциональная  настройка

Синий  фон:

Автоматически  включает  синий  экран  через  5  секунд,  если  вещательный  сигнал  не  принимается (напр.  если  телевизионная  станция  закрылась).  Через  15  минут  после  окончания  приема  телевизор  входит  в  режим  ожидания.

Рисунки, с. 16

- Нажмите  FUNCTION  4  раза.

- Нажмите  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v),  чтобы  выбрать  ON  или  OFF.

- Нажмите  FUNCTION  дважды.  Исчезнет  дисплей  на  экране.

Когда  установка  синего  фона  BLUE BACK  включена (положение  ON)

| Сигнал отсутствует |  | Синий экран |  | Экран выключен | (Индикатор) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок, с. 16 |  | Рисунок, с. 16 |  | Рисунок, с. 16 | Рисунок, с. 16 |
|  | Через 5 секунд |  | Через 15 минут | Режим ожидания | Индикатор питания изменяется с зеленого на красный |

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Плохое  качество  приема  из-за  слабого  сигнала  и  слишком  большой  уровень  шумовых  помех  может  активировать  функцию  синего  фона  BLUE BACK  несмотря  на  наличие  вещательного  сигнала.  Чтобы  продолжать  смотреть  телевизор  в  таких  условиях,  выключите  функцию  синего  фона  BLUE BACK (положение  OFF).

- Эта  функция  не  работает,  если  установлено  напоминание  или  таймер  выключения.

- Если  Вы  не  будете  нажимать  ни  одну  кнопку  в  течение  6  секунд,  установка  режима  будет  автоматически  закончена,  и  телевизор  возвратится  в  обычный  режим.

Стр. 17

Эталон  белого:

Эта  функция  изменяет  белый  фон  на  розовато-белый  или  голубовато-белый.

Рисунки, с. 17

- Нажмите  FUNCTION  три  раза.

- Нажмите  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v).  Эта  функция  изменяется,  как  показано,  каждый  раз  при  нажатии  VOLUME UP (^)  или  DOWN (v).

------------------:  Обычный  белый  цвет

(символ  «»  белый)

------------------:  Розовато-белый

(символ  «»  красный)

------------------:  Голубовато-белый

(символ  «»  синий)

- Нажмите  FUNCTION  три  раза.

Исчезнет  дисплей  на  экране.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если  Вы  не  будете  нажимать  ни  одну  кнопку  в  течение  6  секунд,  установка  режима  будет  автоматически  прекращена,  и  телевизор  возвратится  в  обычный  режим.

## Приглушение  звучания

### Приглушение  звучания

Рисунки, с. 17

| Press the SOUND MUTE button | Нажмите SOUND MUTE |
| --- | --- |

- Нажмите  SOUND MUTE   .  На  экране  появится  символ  приглушения  звучания  SOUND MUTE   ,  и  звучание  будет  отменено.

- Нажмите  SOUND MUTE   снова,  и  уровень  громкости  возвратится  на  предыдущий  уровень.

Стр. 18

## Вызов

Вызов:  вывод  на  дисплей  текущего  номера  канала,  таймера  и  других  установок  на  экране

Рисунки, с. 18

| (Time remaining on the Timer) | (Оставшееся время на таймере) |
| --- | --- |
| 3 seconds later | Через 3 секунды |

- Нажмите  CALL.  На  экране  высветится  оставшееся  время  таймера  выключения,  таймера  включения  и  напоминания.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

  - Если  таймер  не  установлен,  на  экране  появится  номер  канала,  цветовая  и  звуковая  система.  Нажмите  снова

- Снова  нажмите  CALL.  На  экране  высветится  номер  канала  и  цветовая  система.

- Нажмите  CALL  еще  раз.  С  дисплея  исчезнет  номер  канала,  и  экран  возвратится  в  обычный  режим.

  - Если  также  установлен  звуковой  режим,  вышеуказанная  информация  исчезнет  с  дисплея  через  3  секунды,  и  на  дисплее  высветится  символ  приглушения  звучания  SOUND MUTE   .

## TV/VIDEO

Переключает  между  телевизионным  вещанием  и  входными  AV-программами

| Рисунок, с. 18 | - Каждый раз при нажатии TV/VIDEO вход переключается между AV1, AV2 и телепрограммой. | Рисунок, с. 18 |
| --- | --- | --- |

Стр. 19

## Подсоединение  видео  оборудования

Вы  можете  во  всей  полноте  ощутить  превосходное  качество  изображения  проигрывателя  видео  дисков (VIDEO DISC PLAYER)  или  видеомагнитофона (VCR),  подсоединив  их  к  телевизору  через  аудио/видео  терминалы.

Рисунки, с. 19

| FRONT | ВИД СПЕРЕДИ |
| --- | --- |
| REAR | ВИД СЗАДИ |
| <Example of connection> | <Пример соединения> |
| Front terminals | Фронтальные терминалы |
| Camcorder | Видеокамера |
| To Audio/Video out terminals | К выходным аудио/видео терминалам |
| Antenna in | Антенный вход |
| AUDIO IN | АУДИО ВХОД |
| VIDEO IN | ВИДЕО ВХОД |
| AUDIO OUT | АУДИО ВЫХОД |
| VIDEO OUT | ВИДЕО ВЫХОД |
| To RF out | К выходу RF |
| To antenna in | К антенному входу |
| To Audio/Video out terminals | К аудио/видео выходным терминалам |
| VCR | Видеомагнитофон |
| TV set | Телевизор |
| Laser Disc Player or Video CD Player | Проигрыватель лазерных дисков или видео компакт-дисков |
| Editing | Редактирование |
| To Audio/Video in terminals | К аудио/видео входным терминалам |

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если  видеомагнитофон  подсоединен  через  терминал  RF,  настройте  телевизор  на  канал  0,  затем  произведите  установки.

Стр. 20

## Неисправности

Нижеуказанные  проблемы  не  всегда  означают  поломку  телевизора.  Следовательно,  перед  тем,  как  обратиться  в  ремонтную  службу,  просмотрите  таблицу  по  неисправностям  ниже.

Если  после  того,  как  Вы  попробовали  предлагаемые  способы  устранения  неисправностей,  устранить  эти  неисправности  не  удалось,  отсоедините  телевизор  и  обратитесь  в  сервисную  службу.

|  | ###### Проблемы | Пульт д/у не работает | Полосы на экране | Изображение искажено | Изображение перекатывается вертикально | Отсутствует цвет | Слабый прием на некоторых каналах | Низкое качество изображения | Линии или полосы в изображении | Раздвоение изображения | Изображение размытое | Звук нормальный, изображение плохое | Изображение нормальное, звук плохой | Отсутствует изображение или звук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возможные причины / Устранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Попробуйте новый канал, чтобы проверить, нет ли проблем на телестанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телевизор не подсоединен к сети Сетевое питание отключено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевая кнопка телевизора выключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антенна отсоединена от терминала на тыльной стороне телевизора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если Вы используете наружную антенну, проверьте, не разорваны ли провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверьте, нет ли местных помех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выключите с помощью кнопки основного питания, затем снова включите через минуту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настройте регулятор COLOUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверьте батарейки в пульте д/у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Попробуйте точную настройку, чтобы исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка контраста в режиме изображения может быть постоянно минусовой. Нажмите NORMAL на пульте д/у, чтобы исправить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличьте уровень громкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данный  аппарат  оснащен  микропроцессором.  На  работу  микропроцессора  могут  негативно  повлиять  внешние  электрические  помехи.  В  этом  случае  отсоедините  аппарат  от  сети  и  подсоедините  снова  через  несколько  минут.

Стр. 21

## Технические  характеристики

| МОДЕЛЬ |  | 14A2-S/14AG2-S | 20A2-S/20AG2-S | 21A2-S/21AG2-S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система приема |  | Мировая система мульти-18 |  |  |
| Телевизионное вещание / Воспроизведение видеозаписи |  | PAL-I PAL-B/G PAL-D/K SECAM-B/G SECAM-D/KK1 |  |  |
| Воспроизведение видеозаписи |  | NTSC 4.43/5.5 МГц/60 Гц NTSC 4.43/6.0 МГц/60 Гц NTSC 4.43/6.5 МГц/60 Гц NTSC 4.43/5.5 МГц/50 Гц NTSC 4.43/6.0 МГц/50 Гц NTSC 4.43/6.5 МГц/50 Гц SECAM-I (6.0 МГц) |  |  |
| Воспроизведение видеозаписи (С помощью входных видео терминалов) |  | SECAM-L (Французский SECAM) PAL 60 Гц NTSC 3.58 МГц |  |  |
| Воспроизведение лазерного диска (С помощью входных RF-терминалов) |  | PAL 5.5 МГц/60 Гц PAL 6.0 МГц/60 Гц PAL 6.5 МГц/60 Гц |  |  |
| Каналы приема |  |  |  |  |
| PAL-B/G SECAM-B/G | VHF | E2-E12 ch |  |  |
|  | UHF | E21-E69 ch |  |  |
| PAL-D/K SECAM-D/KK1 | VHF | C1-C12 ch, R1-R12 ch |  |  |
|  | UHF | C13-C57 ch, R21-R69 ch |  |  |
| PAL-I | VHF | B-J ch |  |  |
|  | UHF | 21-69 ch (Гонконг) |  |  |
| CATV |  | S1-S20 ch, S21-S41 ch (Гипер) |  |  |
| Частота приема |  | 48.25 МГц – 863.25 МГц |  |  |
| Настройка канала |  | 100-канальный электронный тюнер с системой полной автоматической настройки |  |  |
| Кинескоп |  | 14-дюймовый окрашенный | 20-дюймовый окрашенный | 21-дюймовый окрашенный |
| Терминалы |  | Аудио/Видео вход × 2 (фронтальный × 1, тыльный × 1) Аудио/Видео выход × 1 (тыльный) |  |  |
| Звуковой выход |  | 2,5 Вт (RMS) × 2 |  |  |
| Источник питания |  | Номинальный перем. ток 110-240 В, 50/60 Гц |  |  |
| Потребляемая мощность |  | 68 Вт | 87 Вт | 88 Вт |
| Размеры |  | 446 (Ш) × 333 (В) × 365 (Г) мм | 594 (Ш) × 465 (В) × 484 (Г) мм | 594 (Ш) × 465 (В) × 484 (Г) мм |
| Вес |  | 9,4 кг (приблиз.) | 18,5 кг (приблиз.) | 20,5 кг (приблиз.) |

- Внешний  вид  и  технические  характеристики  подлежат  изменению  без  предварительного  уведомления.

- Система  приема;

Эти  системы  приема  которые  собрали  в  себе  все  технологии,  доступные  в  настоящее  время,  включают  системы  с  планированным  вещанием,  системы  воспроизведения  лазерных  дисков  и  программное  обеспечение.

- Каналы  приема;

Выше  приведены  некоторые  примеры  основных  принимаемых  каналов.